无障碍建设指南 -- 6.7医疗康复建筑

（住房和城乡建设部标准定额司ISBN978-7-112-11005-6）

6.7.1  医疗康复建筑应包括综合医院、专科医院、疗养院、康复中心、急救中心和其他所有医疗、治病、休养有关的建筑物（不含养老设施建筑）。

6.7.2  医疗康复建筑的室外院区无障碍建设与环境包括如下几项内容：

1  车行道路和人行道路的各个路口、入口处要设提示盲道和缘石坡道；

2  院区公共广场、通路、绿地应平缓防滑，有高差时要设置坡度小于或等于1:50的缓坡，不做台阶；

3  室外如果设有休息座椅，在其旁边要留有轮椅停留的位置；

4  如果有需要，在医疗康复建筑的院区主要入口处宜设置盲文地图或供视力残疾者使用的语音导医系统和提示系统；

5  停车场（库）无障碍车位的设置同时应符合公共停车场（库）的要求；

6.公共电话、查询处、饮水处、自助售货处、服务台等应设低位无障碍设施。

6.7.3  医疗康复建筑水平与垂直公共交通的无障碍设施建设如下：

1  主要建筑入口应设置坡度小于或等于1:50的无障碍入口，次要入口应设置无台阶坡度小于1:20的坡道入口；

2  凡病人、康复人员可以到达的通道、走道、走廊要符合第3章的有关规定，并设置扶手，同时宽度要大于1800mm；

3  凡病人、康复人员使用的门、楼梯要符合第3章的有关规定；

4  有楼层要设置无障碍电梯，并符合第3章的有关规定；

5  男女公共厕所应设无障碍厕位和洗手盆，男厕所应设低位小便器；同时在男女公共厕所附近，应设置无障碍厕所，并符合第3章的有关规定；

6  公共电话、查询处、饮水机、自助售货处、服务台等设施的无障碍建设要求符合第3章的有关规定。

6.7.4  医院的门诊、急诊部的无障碍设施建设如下：

1  在预诊处应设置低位服务台，日门诊超过1000人次的要设专用门诊空间或房间，面积大于12m2为宜；

2  挂号、收费、取药处要设有文字显示器以及语言广播装置和低位服务台或窗口；

3  候诊区设轮椅停留位置，利用走道候诊的，走道宽度要大于3000mm。

6.7.5  医院医技部的无障碍建设和环境有下列要求：

1  放射科、核医学科、检验科、功能检查科、内窥镜等处，要设置低位服务台或窗口；

2  病人的更衣处（室）要设有不小于1500mm×1500mm的轮椅停放回转空间，更衣箱高度小于1400mm；

3  等候区要有轮椅停放的位置，取报告处设文字显示器和语言广播装置。

6.7.6  住院部的无障碍建设和环境有下列内容：

1  护士台的高度除满足一般情况要求以外，局部要有符合无障碍低位服务台高度的部分，以满足残疾、老年、重症病人的需要；

2  设有病人活动室的住院部，活动室的墙面四周要设置符合无障碍要求的扶手；

3  每个护理单元都要有无障碍病房，其数量要根据专科的不同情况来确定，但至少有1间无障碍病房要有专用卫生间，建设的标准与无障碍客房相同。

6.7.7  医疗保健建筑中的理疗用房的无障碍建设和环境要求包括下列内容：

1  电、光、水、体、蜡、泥疗、针灸、按摩等房间要设符合无障碍要求的扶手；

2  对具有热、电、磁效应的理疗设备，在制造和安装过程中要具备防止残疾人、老人、重症病人跌倒、烫伤、触电等事故的措施和功能。

6.7.8  医疗保健建筑中的办公、科研用房的无障碍建设要求要符合第3章的有关规定；

6.7.9  医疗保健建筑中的餐厅、食堂用房的无障碍建设要求要符合第3章的有关规定。

6.7.10 设有告别室的太平间的建筑入口，由于需要满足所有人，包括残疾人、老人的需求，适合做成无障碍入口，坡度小于1:50，室内通道和门需符合本节病人所至空间对其的无障碍要求。